オール機械語・リロケイタブル モニタ   yagmon1245

〜 The Final Monitor for PC-1245 〜

0. 概要  --------  がいよう

yagmon1245 は PC-1245 ようの非常にシンプルなモニタです。

リロケイタブルにしてはかなりコンパクト(約280バイト)だと

思うのですが、いかがでしょう?(SC61860 はリロケイタブルな

プログラムが書きにくい石なので。)

1245 の 16桁画面に最適化されているので 1245 ようということ

になってますが、一切の変更なしに 125x シリーズでも動くはず

です。

1. 起動  --------  きどう

プログラムの先頭アドレスが実行アドレスです。リロケイタブル

なのでバイナリはどこにおいても動作しますが、仮に C200 番地

から配置されていたならば

CALL &C200

で起動します。最初に編集対象となるアドレスは不定です。前回

の終了時から内部 RAM が壊されてなければ、同じアドレスで起動

します。

2. 操作  --------  そうさ

画面構成は次のようになっています。

C000:01234567:D0

左から

・アドレス部   (0000〜FFFF)

・データ部     (4バイト)

・チェックサム (データ部4バイトの和の下位8ビット)

となっています。

カーソルが点滅しています。これをカーソルキーで動かすことが

できます。カーソルの移動範囲はアドレス部とデータ部です。

書き込みは 0〜9 までの数字と ABCDEF のアルファベットで行い

ます。アドレス部とデータ部に書き込めます。

終了は [BRK] キーです。リターン時にキャリーを下ろしてない

のでエラーが出ますが、これもプログラムサイズ縮小のため、

ということで勘弁して下さい。

恐らく史上最後の PC-1245 ようモニタとなる YAGMON1245 です。

どうぞお楽しみ下さい。

平成10年7月  Yagshi

mailto: hkoba@ctrl.titech.ac.jp  -> 廃 |

yagshi@ugsf.info <- こちらが新 v